设备需求表

| 设备名称 | 干眼检查仪 | 数量 | 1 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| 1 、数码采集器：内置式医用 CCD 采集器（非单反相机），≥2080 万像素，自 动曝光，自动优化，自动白平衡 2 、具有眼前节高清拍照和录像功能 3 、干眼装置与主机一体式设计，所有干眼检查项目不需要更换部件完成，不需 分拆 4 、 自动识别图像倍率 5 、屈光度补偿调节：-8D ~ +8D 6 、放大总倍数：6.3X 、10X 、16X 、25X、40X 7 、 改变倍率形式： 转鼓式五档变倍 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| 干眼检查仪主机一台，电动升降台一台，一体电脑一台，打印机一台 |  |  |  |